DATA PARAMETER DAN DASAR HUKUMNYA

Dasar hukum ISPU adalah Permen LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020, mengatur 7 parameter yaitu PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2, dan HC. PM2.5 baru ditambahkan di aturan ini menggantikan Kepmen LH No. 45 Tahun 1997 yang lama, karena besarnya risiko PM2.5 terhadap kesehatan manusia dianggap perlu dimasukkan.

Tabel konversi resmi untuk PM2.5, berdasarkan lampiran Permen LHK P.14/2020, diukur dari konsentrasi ambien 24 jam.

| Rentang ISPU | Konsentrasi PM2.5 (µg/m3, rata-rata 24 jam) | Kategori |
| --- | --- | --- |
| 0-50 | 0-15,5 | Baik |
| 51-100 | 15,6-55,4 | Sedang |
| 101-200 | 55,5-150,4 | Tidak Sehat |
| 201-300 | 150,5-250,4 | Sangat Tidak Sehat |
| lebih dari 300 | lebih dari 250,4 | Berbahaya |

Ini persis sama dengan angka yang sudah dipakai di dokumen LLD, jadi aman dipakai. Satu catatan penting untuk argumentasi, aturan resminya berbasis rata-rata 24 jam terus-menerus, sedangkan sistem ini mengambil data sesaat per titik saat alat bergerak. Ini bukan kelemahan yang harus ditutupi, justru poin yang perlu disampaikan secara sadar, karena menunjukkan bahwa paham betul batas antara pendekatanmu dan standar resmi, bukan asal comot angka tanpa mengerti konteksnya.

Sumber lengkap peraturannya ada di:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/163466/permen-lhk-no-14-tahun-2020 dan salinan PDF resminya di:

https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/P_14_2020_ISPU_menlhk_07302020074834.pdf

DATA SEKUNDER ATAU PEMBANDING

Portal resmi KLHK untuk data ISPU real-time ada di ispu.menlhk.go.id, terbuka untuk umum tanpa syarat domisili. Stasiun resmi untuk Bandar Lampung berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara.

Sebagai konteks tambahan, ada catatan dari artikel Mongabay tahun 2022 yang mencatat Bandar Lampung pernah masuk kategori Sedang dengan ISPU di kisaran 51-100 pada periode tertentu, jadi bukan kota yang selalu bersih, ini bisa jadi bukti urgensi kalau ditanya kenapa Bandar Lampung relevan diteliti. Sumbernya di:

https://mongabay.co.id/2022/07/14/pencemaran-udara-dan-cara-penanggulangannya/

DATA SOAL ALAT SEJENIS

Dua yang berbasis di Lampung, keduanya statis.

Yang pertama, penelitian dari Jurnal Komputasi Ilmu Komputer Unila Volume 7 Nomor 2 tahun 2019, judulnya Sistem Pendeteksi Polusi Udara di Kota Bandar Lampung Menggunakan Teknologi Internet of Things, memantau CO, CO2, PM10, NO2 lewat jaringan WSN yang dipasang di titik-titik tertentu, tautannya di:

https://www.researchgate.net/publication/338206401_Sistem_Pendeteksi_Polusi_Udara_di_Kota_Bandar_Lampung_Menggunakan_Teknologi_Internet_of_Things_IoT

Yang kedua, alat buatan dua mahasiswa Fisika Unila tahun 2023, Muhamad Ridwan dan Sasmita Ningrum, mendeteksi NO2, CO, CO2, PM10, terintegrasi website, sempat dipresentasikan ke PT HAS Environmental. Tidak disebutkan memakai GPS atau bersifat bergerak, jadi kemungkinan besar juga statis di satu lokasi. Tautannya di:

https://www.unila.ac.id/mahasiswa-unila-ciptakan-alat-monitoring-kualitas-udara-berbasis-iot/

Satu lagi yang paling dekat konsepnya tapi bukan dari Lampung, namanya GeoAir, dari Telkom University, diuji Juli 2025. Memakai ESP32, GPS, ditempel kendaraan, sensor SCD30, MQ-07, DHT22, dan GP2Y1010AUOF untuk PM2.5 dan PM10, tapi datanya real-time lewat Blynk Cloud, bukan batch per putaran dengan klasifikasi ISPU dan analisis tren spasial serta historis. Tautannya di:

https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/29088

KESIMPULAN

Perbandingan atau gap yang ditemukan antara data-data diatas adalah dua alat sejenis yang ditemukan pada sumber jurnal UNILA, alat tersebut memakai pendekatan statis yang dipasang di titik-titik tertentu, bukan  dibawa berkeliling. Dan satu alatnya tidak hanya mendeteksi udara, tetapi juga gas polutan seperti NO2, CO, CO2, dan PM10 lewat website, fokus ke akses data real-time lewat web dari satu lokasi, bukan pemetaan spasial atau analisis pola pergerakan. Dua alat yang sudah teridentifikasi di Lampung dan sekitarnya sejauh ini semuanya berhenti di tahap mengukur dan melaporkan kondisi terkini di satu titik. Dan ada satu alat yang konsepnya dekat tetapi di Bandung, Telkom University. Memakai ESP32, GPS, ditempel kendaraan, sensor SCD30, MQ-07, DHT22, dan GP2Y1010AUOF untuk PM2.5 dan PM10, tapi datanya real-time lewat Blynk Cloud, bukan batch per putaran dengan klasifikasi ISPU dan analisis tren spasial serta historis. Sedangkan sistem yang ingin dibangun berfokus pada analisis tren, menggunakan pendekatan rule-based yaitu melakukan klasifikasi risiko berbasis data ISPU, dan tidak membandingkan data antar waktu, tetapi setiap data diambil berdasarkan jarak dan perputaran.

PERBANDINGAN PARAMETER

| Alat | Parameter yang diukur |
| --- | --- |
| Unila 2019 (statis) | CO, CO2, PM10, NO2 |
| Unila 2023 (statis) | NO2, CO, CO2, PM10 |
| GeoAir Telkom (mobile) | CO2, CO, suhu, kelembapan, PM2.5, PM10 |
| Sistem ini | PM2.5, suhu, kelembapan |
| Standar resmi ISPU (Permen LHK P.14/2020) | PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2, HC (7 parameter) |

DUA SISI PERTIMBANGANNYA

Cakupan resmi ISPU yang sebenarnya mencakup 7 parameter, bukan cuma satu. Dan sistem ini memfokuskan pada satu poin dijudulnya; SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA.

Tabel Perbandingan.

| Tidak menambah Parameter | Menambah Parameter |
| --- | --- |
| Tidak menambah parameter, karena menerapkan konsep low-cost untuk sebuah sistem mobile. Mengutamakan cara bagaimana sistem ini bekerja dibandingkan alat-alat sebelumnya yang parameternya jauh lebih banyak tetapi memakai pendekatan statis. Sistem ini bergerak per (jarak) meter, lalu diklasifikasi dengan rule-based / data ISPU resmi, kemudian dianalisis pola tren spasial / ruangnya. Alat dari Telkom University memiliki konsep yang sama tetapi berbeda dengan pengambilan parameter yang cukup banyak, dengan pendekatan mobile, tapi data diambil secara real-time bukan per-batch. Dan diklasifikasi pakai ISPU. | Parameter bisa ditambah berdasarkan milik Telkom University tetapi untuk cara pengambilan datanya tetap berbeda, per-batch putaran dengan setiap jarak yang diambil kemudian diteruskan, lalu data spasial dijadikan analisis pola tren, bukan secara real-time. Tidak hanya sebatas PM2.5, DHT22 untuk suhu dan kelembapan yang menerapkan low-cost, tetapi menambah parameter yang artinya membutuhkan sensor lain seperti, CO butuh MQ-7, CO2 akurat butuh modul seperti MH-Z19 atau SCD30 bukan sekadar MQ-135 yang sebenarnya kurang presisi untuk gas spesifik, NO2 butuh sensor elektrokimia yang harganya jauh lebih mahal dari sensor hobi biasa. Pengeluaran jauh lebih banyak tetapi memenuhi standar industri dan ISPU. Masalah kalibrasi kembali lagi. |

OPSI TENGAH

Tetap PM2.5 sebagai parameter utama, karena ini yang paling kuat justifikasinya secara kesehatan dari sitasi yang sudah dikumpulkan, dan paling murah diukur dengan akurasi wajar pakai DSM501A.

Kalau mau terlihat tidak terlalu sempit, ada opsi tengah, masukkan kembali satu sensor gas semacam MQ-135 tapi posisinya jelas sebagai data pelengkap saja, ditampilkan di dashboard tapi tidak dipakai untuk klasifikasi risiko utama. Ini menambah kesan cakupan tanpa mengorbankan kesederhanaan sistem klasifikasi yang sudah rapi berbasis PM2.5 saja.

WIFI / INTERNET YANG DIPAKAI

- Yang pertama WiFi, ini yang sudah dipakai di desain sekarang. Alat tidak perlu terhubung internet selama masih bergerak keliling, dia cukup menyimpan data di penyimpanan lokal dulu. Baru setelah satu putaran selesai dan alat berada dalam jangkauan WiFi, misalnya dibawa pulang dekat router rumah atau kampus, data terkirim sekaligus ke server. Ini kenapa di dokumen SRS ditulis "setelah putaran selesai dan perangkat terhubung ke jaringan", bukan terhubung terus-menerus.

- Yang kedua modul seluler atau GSM, semacam SIM800L, pakai kartu SIM dan pulsa data supaya bisa kirim data dari mana saja tanpa perlu balik ke area WiFi. Ini lebih fleksibel karena bisa langsung kirim di lokasi manapun, tapi nambah biaya alat dan butuh pulsa berkala, plus kompleksitas tambahan di firmware.

| No | Komponen / Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 2 | Sensor Partikulat Samyoung DSM501A (PM2.5) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 3 | Modul GPS NEO-6M + Antena | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Modul MicroSD Card SPI (Penyimpanan Offline) | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Layar OLED 0.96" I2C (Indikator Visual) | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Power Bank 10.000 mAh (Daya Portabel) | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | Casing / Wadah Pelindung (Box Waterproof) | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | Komponen Pendukung (Jumper, PCB, Saklar, Buzzer) | 1 Paket | 50.000 | 50.000 |
| 10 | Sewa Cloud Server (VPS Linux Basic, 1 Semester) | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Biaya Operasional Lapangan (Bensin + Makan 5 Orang) | 1 Paket | 165.000 | 165.000 |
|  | TOTAL AKTUAL KESELURUHAN |  |  | Rp 845.000 |

Jadwal Pelaksanaan Pengambilan Data Lapangan (Rute Bandar Lampung)

Pengambilan data dirancang pada hari kerja (Senin–Rabu) di jam sibuk pagi hari (07.00 - 08.30 WIB) untuk menangkap volume kendaraan yang konsisten padat [~1]. Berikut adalah contoh matriks rincian pelaksanaannya:

| Hari & Tanggal | Sesi / Jam | Fokus Lintasan | Target Output Data | Tujuan Analisis Tren |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari ke-1 (Senin) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 1, 2, & 3 Menempuh rute penuh, mengambil data per 20 meter. | File lokal di MicroSD: PUTARAN1.TXT, PUTARAN2.TXT, PUTARAN3.TXT. | Memetakan pola sebaran risiko awal (mencari titik hotspot polusi pertama). |
| Hari ke-2 (Selasa) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 4 & 5 Menempuh rute yang persis sama dengan hari pertama. | File lokal di MicroSD: PUTARAN4.TXT, PUTARAN5.TXT. | Melihat apakah titik hotspot di Hari ke-1 kembali berulang atau bergeser. |
| Hari ke-3 (Rabu) | Sesi Pagi 07.00 - 08.30 WIB | Putaran 6 & 7 Menempuh rute yang sama untuk terakhir kalinya. | File lokal di MicroSD: PUTARAN6.TXT, PUTARAN7.TXT. | Validasi final untuk mengunci kesimpulan AI Rule-Based terkait tren spasial statis. |
| Hari ke-4 (Kamis) | Fase Online Bebas Jangkauan WiFi | Proses Upload & Analisis Alat didekatkan ke WiFi (Rumah/Kampus). | Bulk insert data JSON ke Database PostgreSQL di Cloud Server. | Menampilkan visualisasi peta risiko spasial dan grafik tren perputaran di Web Dashboard. |

Aturan Ketat Saat Pelaksanaan Lapangan (Agar Data Valid)

Agar AI Rule-Based Anda bisa menganalisis tren spasial ini dengan akurat, tim Anda (5 orang) harus mematuhi aturan berikut saat berkeliling:

- Kecepatan Kendaraan Konstan: Motor yang membawa alat disarankan berjalan perlahan dan stabil (sekitar 20–30 km/jam). Jangan memacu motor terlalu cepat karena sensor DSM501A membutuhkan waktu untuk menghitung pulsa debu.

- Jeda Berhenti Sementara: Begitu indikator layar OLED atau suara Buzzer berbunyi (tanda sudah mencapai kelipatan jarak 20 meter), pengemudi motor disarankan menepi atau melambat ekstrem selama 10 detik agar sensor selesai mengunci data aktual di titik geografis tersebut.

- Rute Identik: Jalur yang dilewati dari Putaran 1 sampai Putaran 7 harus benar-benar sama (tidak boleh mengambil jalur alternatif atau memotong jalan di tengah putaran).