DOKUMEN SRS

KODE PKU 1511

SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA BERGERAK BERBASIS SENSOR UNTUK ANALISIS TREN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG

Disusun Oleh :

| Aan Krisnawati | NPM : 24782001 |
| --- | --- |
| Dinda Tiara Putri | NPM : 24782008 |
| Juwita Valentiya | NPM : 24782014 |  |
| Nabhilla Ayu Larasati | NPM : 24782022 |
| Anisa Dwi Ramahdani | NPM : 24782037 |

Dosen Pembimbing

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

Dosen Pembimbing
Ir. Nurul Qomariyah,  S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

DAFTAR ISI

4.	SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)	1

4.1.	Pendahuluan	1

4.5.1.	Tujuan Dokumen	1

4.5.2.	Ruang Lingkup Produk	1

4.5.3.	Definisi, Akronim, dan SIngkatan	2

4.5.4.	Referensi	3

4.2	Deskripsi Umum Sistem	5

4.5.1.	Perspektif Produk	5

4.5.2.	Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan	5

4.5.3.	Fungsi Utama Sistem	6

4.5.4.	Karakteristik Pengguna	6

4.5.5.	Batasan Sistem	7

4.5.6.	Asumsi dan Ketergantungan	7

4.3	Kebutuhan Fungsional	8

4.4	Kebutuhan Non Fungsional	9

4.5	Kebutuhan Antarmuka	9

4.5.1.	Antarmuka Pengguna	9

4.5.2.	Antarmuka Fisik	9

4.5.3.	Antarmuka Jaringan dan Komunikasi	10

4.6	Kebutuhan Data	10

# SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

# Pendahuluan

## Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor untuk Analisis Tren Lingkungan. Dokumen ini menjadi acuan bagi proses pengembangan, pengujian, serta evaluasi sistem, sekaligus menjadi dasar komunikasi antara pengembang dan dosen pembimbing mengenai apa saja yang akan dibangun dan sejauh mana cakupan sistem ini berlaku.

## Ruang Lingkup Produk

Sistem diuji coba dan diterapkan di wilayah perkotaan Bandar Lampung, mencakup beberapa ruas jalan dan kawasan dengan karakteristik berbeda seperti permukiman, jalan protokol, dan area perdagangan, sebagai representasi kondisi udara perkotaan.

Parameter yang dipantau berfokus pada partikel halus PM2.5 sebagai indikator utama kualitas udara, tanpa mencakup seluruh jenis polutan udara lainnya seperti gas rumah kaca atau polutan industri spesifik.

Data diambil secara bergerak menggunakan alat yang dibawa berkeliling dengan kendaraan atau pejalan kaki, mencatat data sensor beserta koordinat GPS pada jarak tertentu setiap 20 meter per putaran, bukan pemantauan statis pada satu titik tetap maupun pemantauan kontinu selama 24 jam.

Pengolahan data dibatasi pada klasifikasi risiko lingkungan menggunakan rule based dan inference system, serta analisis pola tren spasial dalam satu putaran dan tren historis antar putaran. Sistem ini tidak mencakup prediksi kualitas udara di masa depan.

Hasil pemantauan dan analisis disajikan melalui dashboard berbasis peta interaktif yang menampilkan visualisasi rute, kategori risiko per titik, dan ringkasan tren, ditujukan untuk masyarakat umum, peneliti, dan pemangku kebijakan sebagai bahan tinjauan atau pertimbangan kebijakan.

## Definisi, Akronim, dan SIngkatan

Tabel 4.1 Daftar Istilah dan Definisi Sistem

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor | Sistem IoT yang mengukur dan menganalisis kualitas udara suatu wilayah dengan membawa perangkat sensor berkeliling, bukan memasangnya tetap di satu titik. Pendekatan mobile sensing semacam ini sudah diterapkan pada penelitian lain menggunakan ESP8266 dan GPS di kota Dakar, Senegal (Gueye et al., 2024) |
| PM2.5 | Partikel halus berdiameter sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil, dapat terhirup jauh ke saluran pernapasan bahkan masuk ke aliran darah (U.S. EPA, 2026) |
| Geotagging | Pencatatan otomatis koordinat lokasi pada setiap data sensor menggunakan modul GPS, memberikan konteks spasial agar tiap titik data dapat dipetakan (De Vito et al., 2024) |
| Rule based system dan inference system | Pendekatan AI yang mengambil keputusan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, bukan belajar dari data seperti machine learning, bekerja lewat mekanisme forward atau backward chaining (Kovas et al., 2024) |
| Analisis pola tren | Proses membandingkan data antar titik dalam satu putaran, disebut tren spasial, maupun antar putaran dari waktu ke waktu, disebut tren historis (Gueye et al., 2024) |
| Dashboard peta interaktif | Antarmuka web yang menampilkan hasil klasifikasi dan tren secara visual pada peta |
| ESP32 | Mikrokontroler yang menjadi unit pemroses utama perangkat sensor |
| ISPU | Indeks Standar Pencemar Udara, standar resmi yang digunakan sistem ini sebagai acuan klasifikasi risiko lingkungan |
| Smart Environment | Salah satu dimensi Smart City yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk memantau serta mengelola kondisi lingkungan kota (Berezsky et al., 2025) |

## Referensi

Tabel 4.2 Pemetaan Jurnal Rujukan Sistem Pemantauan Kualitas Udara

| No | Judul | Penulis dan Tahun | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An Update on Adverse Health Effects from Exposure to PM2.5 | Sangkham et al. (2024), Environmental Advances | https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100603 |
| 2 | The effects of PM2.5 air pollution on human health: A narrative review with a focus on cerebrovascular diseases. | Simo, L. (2024). Environmental Disease, 9(4), 75–78 | https://doi.org/10.4103/ed.ed_20_24 |
| 3 | Tingkat Risiko Kesehatan Pajanan PM2.5 pada Masyarakat di Sekitar Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat | Budi, Laila, dan Sultan (2025), Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia | https://doi.org/10.14710/jkli.71052 |
| 4 | Sistem Pemantauan Kualitas Udara Secara Real Time Menggunakan ESP32 dan Teknologi IoT | Hidayati (2024), Djtechno Jurnal Teknologi Informasi | https://doi.org/10.46576/djtechno.v5i2.4619 |
| 5 | Low Cost Sensor Node for Air Quality Monitoring | Schilt et al. (2023), Sensors MDPI | https://doi.org/10.3390/s23020794 |
| 6 | Evolving Trends in Application of Low Cost Air Quality Sensor Networks | Bagkis et al. (2025), npj Climate and Atmospheric Science | https://doi.org/10.1038/s41612-025-01216-4 |
| 7 | A Low Cost IoT Based Real Time Pollution Monitoring System Using ESP8266 NodeMCU | Gueye, Drame, dan Niang (2024), Measurement and Control | https://doi.org/10.1177/00202940241306690 |
| 8 | Health and Environmental Effects of Particulate Matter | U.S. EPA (2026) | https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm |
| 9 | Future Low Cost Urban Air Quality Monitoring Networks, Insights from the EU AirHeritage Project | De Vito et al. (2024), Atmosphere MDPI | https://doi.org/10.3390/atmos15111351 |
| 10 | ACRES, A Framework for Semi Automatic Generation of Rule Based Expert Systems with Uncertainty from Datasets | Kovas et al. (2024), Expert Systems Wiley | https://doi.org/10.1111/exsy.13723 |
| 11 | Enhancing Inference Capability in Rule Based Expert Systems for Disease Diagnosis | Kapoor, Bedi, dan Singh (2025), Springer LNNS | https://doi.org/10.1007/978-981-96-3381-4_28 |
| 12 | Assessing Smart Cities Effectiveness, Machine Learning Approaches | Berezsky, Kovalchuk, Berezka, dan Ivanytskyy (2025), Frontiers in Sustainable Cities | doi: 10.3389/frsc.2025.1400917 |

# Deskripsi Umum Sistem

## Perspektif Produk

Sistem ini dikembangkan secara mandiri, bukan kelanjutan atau integrasi dari sistem yang sudah ada. Sistem terbagi menjadi tiga lapisan yang bekerja secara berurutan. Lapisan akuisisi data menggunakan ESP32 yang membaca nilai PM2.5 secara berkala dan memadukannya dengan koordinat GPS setiap 20 meter dalam satu putaran. Lapisan pengolahan data di server menggunakan rule based dan inference system untuk mengklasifikasikan tiap titik ke kategori baik, sedang, atau buruk, serta menganalisis tren spasial dan historis. Lapisan penyajian menampilkan hasil melalui dashboard peta interaktif. Ketiga lapisan ini diuji coba sebagai studi kasus di wilayah perkotaan Bandar Lampung, sejalan dengan konsep Smart Environment (Berezsky et al., 2025).

## Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan

Pendekatan pemantauan kualitas udara yang umum digunakan saat ini, termasuk berbagai sistem berbasis ESP32 dan IoT yang sudah diterapkan di Indonesia, masih banyak mengandalkan perangkat statis yang dipasang pada satu titik lokasi tetap (Hidayati, 2024). Pendekatan ini memiliki cakupan spasial yang terbatas, padahal kondisi kualitas udara dapat berbeda cukup signifikan antar ruas jalan maupun antar kawasan dalam satu wilayah kota yang sama.

Kesenjangan ini mulai dijawab oleh penelitian lain yang mengusulkan sensor berbiaya rendah yang dibawa bergerak, baik dipasang di kendaraan maupun dibawa langsung, sehingga satu perangkat berpotensi menjangkau area dan rentang waktu pengambilan data yang lebih luas dibanding pendekatan statis (Schilt et al., 2023; Bagkis et al., 2025). Namun pendekatan semacam ini belum banyak diterapkan secara khusus di wilayah Bandar Lampung, sehingga menjadi celah yang coba dijawab oleh sistem ini, yaitu menyediakan cara pemantauan kualitas udara yang bergerak, terjangkau dari sisi biaya, dan menghasilkan data spasial serta historis untuk wilayah tersebut.

## Fungsi Utama Sistem

Tabel 4.3 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem

| No | Fungsi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemantauan spasial menyeluruh | Merekam data kualitas udara beserta koordinat lokasi secara bergerak, sehingga kondisi udara diketahui di banyak titik sekaligus dalam satu wilayah |
| 2 | Klasifikasi risiko otomatis | Mengelompokkan tiap titik data ke kategori baik, sedang, atau buruk sesuai standar ISPU menggunakan rule based dan inference system, tanpa interpretasi manual |
| 3 | Identifikasi pola dan tren | Menganalisis titik rawan polusi dalam satu putaran, disebut tren spasial, serta perubahan kondisi antar putaran, disebut tren historis |
| 4 | Penyajian informasi yang mudah dipahami | Menampilkan hasil melalui dashboard peta interaktif yang dapat dinilai tanpa membaca data mentah |
| 5 | Dukungan kebijakan berbasis data | Data historis dan tren menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan di Bandar Lampung untuk pengendalian polusi dan perencanaan tata kota |

## Karakteristik Pengguna

Tabel 4.4 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem

| Kelompok Pengguna | Latar Belakang Teknis | Kebutuhan Utama |
| --- | --- | --- |
| Masyarakat umum | Tidak teknis | Informasi visual sederhana untuk mengetahui apakah suatu area aman, sedang, atau berisiko |
| Peneliti dan pengembang | Teknis | Akses data historis terperinci untuk analisis lanjutan dan validasi hasil klasifikasi |
| Pemangku kebijakan Pemkot Bandar Lampung | Non teknis hingga menengah | Ringkasan pola dan tren risiko untuk dasar perencanaan tata kota |
| Operator pengambil data | Tidak perlu teknis mendalam | Panduan pengoperasian dasar alat dan kepatuhan terhadap rute yang direncanakan |

## Batasan Sistem

Tabel 4.5 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak

| No | Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parameter | Hanya memantau PM2.5, tidak mencakup gas rumah kaca atau polutan industri lain |
| 2 | Metode pengambilan data | Mobile per putaran dengan interval 20 meter, bukan pemantauan statis maupun kontinu 24 jam |
| 3 | Cakupan analisis | Terbatas pada klasifikasi risiko dan analisis tren, tidak mencakup prediksi masa depan |
| 4 | Posisi terhadap pemantauan resmi | Bersifat pelengkap, tidak menggantikan pemantauan resmi lembaga berwenang |
| 5 | Cakupan area | Bergantung pada rute yang ditempuh operator, tidak mencakup seluruh wilayah kota secara otomatis |
| 6 | Akurasi data | Dipengaruhi kalibrasi sensor, kondisi cuaca, serta rute dan waktu pengambilan data |
| 7 | Anggaran pengembangan | Komponen yang dipilih (ESP32, GPS NEO-6M, DSM501A, DHT22) merupakan perangkat kelas prototipe, bukan sensor kelas industri |
| 8 | Daya perangkat | Mengandalkan baterai portable, sehingga firmware perlu dirancang hemat daya |
| 9 | Pemrosesan | Dilakukan secara batch setelah putaran selesai, bukan real time, karena keterbatasan infrastruktur streaming |

## Asumsi dan Ketergantungan

Tabel 4.6 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem

| No | Asumsi atau Ketergantungan | Risiko Jika Tidak Terpenuhi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor GPS dan PM2.5 berfungsi baik dan terkalibrasi | Hasil klasifikasi tidak mencerminkan kondisi udara sebenarnya |
| 2 | Tersedia konektivitas jaringan seluler atau lainnya | Pengiriman data dari perangkat ke server terhambat atau tertunda |
| 3 | Rute pengambilan data merepresentasikan variasi wilayah kota | Hasil analisis tren berisiko bias, kurang merepresentasikan kondisi kota |
| 4 | Aturan klasifikasi sesuai standar ISPU resmi terkini | Hasil klasifikasi tidak valid jika standar acuan berubah dan aturan belum disesuaikan |
| 5 | Daya perangkat mencukupi untuk satu putaran penuh | Data yang terekam menjadi tidak lengkap jika perangkat mati di tengah jalan |

# Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Kode | Kebutuhan Fungsional |
| --- | --- |
| FR 01 | Sistem harus dapat membaca data sensor PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan secara berkala selama perangkat bergerak |
| FR 02 | Sistem harus dapat mencatat koordinat GPS pada setiap pembacaan sensor melalui proses geotagging |
| FR 03 | Sistem harus merekam data sensor beserta lokasinya setiap jarak tempuh 20 meter selama satu putaran |
| FR 04 | Sistem harus menyimpan data sementara di perangkat selama putaran berlangsung, sebelum dikirim ke server |
| FR 05 | Sistem harus dapat mengirimkan seluruh data hasil satu putaran ke server setelah putaran selesai dan perangkat terhubung ke jaringan |
| FR 06 | Sistem harus menyimpan data yang diterima ke dalam basis data historis |
| FR 07 | Sistem harus dapat mengklasifikasikan setiap titik data ke kategori risiko baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya berdasarkan aturan rule based yang mengacu pada standar ISPU |
| FR 08 | Sistem harus dapat menganalisis pola tren spasial dalam satu putaran, termasuk menentukan titik dengan kategori risiko tertinggi yang disebut hotspot |
| FR 09 | Sistem harus dapat menganalisis tren historis dengan membandingkan kondisi kualitas udara antar putaran pada area yang sama |
| FR 10 | Sistem harus menampilkan hasil klasifikasi dan analisis tren melalui dashboard peta interaktif |
| FR 11 | Sistem harus menyediakan riwayat putaran pengambilan data yang dapat difilter berdasarkan area dan tanggal |
| FR 12 | Sistem harus menampilkan detail data mentah berupa PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan ketika pengguna memilih titik tertentu pada peta |

# Kebutuhan Non Fungsional

Tabel 4.8 Kebutuhan Non Fungsional Sistem

| Aspek | Penjelasan |
| --- | --- |
| Performansi | Waktu pemrosesan klasifikasi dan analisis tren selesai dalam hitungan detik hingga maksimal satu menit setelah data satu putaran, sekitar 10 sampai 25 titik, diterima server. Data dapat terkirim dengan kondisi jaringan standar tanpa memerlukan koneksi berkecepatan tinggi |
| Keandalan | Sistem tetap berjalan wajar meski ada data sensor yang hilang atau tidak normal pada satu titik, tanpa mengganggu keseluruhan proses |
| Ketersediaan | Dashboard dapat diakses kapan saja selama server berjalan, tidak terikat pada waktu pengambilan data di lapangan |
| Keamanan | Menggunakan pengamanan dasar yang wajar untuk skala prototipe, tidak menyimpan data pribadi sensitif dari pengguna dashboard |
| Kemudahan pemeliharaan | Aturan klasifikasi rule based disusun terpisah dari kode utama, sehingga mudah diperbarui apabila standar ISPU berubah |
| Portabilitas | Perangkat sensor bersifat portable dan dapat dipindahkan ke area lain tanpa instalasi permanen |

# Kebutuhan Antarmuka

## Antarmuka Pengguna

Dashboard berbasis web yang dapat diakses melalui peramban di komputer maupun perangkat mobile, menampilkan peta interaktif, ringkasan tren, dan riwayat putaran tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

## Antarmuka Fisik

Tabel 4.9 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor

| Komponen Terhubung | Jenis Koneksi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| ESP32 dan GPS NEO-6M | UART | Membaca data koordinat secara serial |
| ESP32 dan DSM501A | Digital berbasis lebar pulsa | Membaca kepadatan partikel dari durasi pulsa sensor |
| ESP32 dan DHT22 | Digital satu kabel | Membaca suhu dan kelembapan |

## Antarmuka Jaringan dan Komunikasi

Perangkat mengirim data ke server menggunakan protokol HTTP REST dengan format JSON, melalui koneksi WiFi atau jaringan seluler yang tersedia saat perangkat berada dalam jangkauan setelah satu putaran selesai. Data yang dikirim mencakup identitas putaran, nama area, serta kumpulan titik data yang berisi koordinat, waktu, dan nilai sensor pada tiap titik.

# Kebutuhan Data

Tabel 4.10 Kelompok Kebutuhan Data yang Disimpan Sistem

| Kelompok Data | Isi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Data putaran | Waktu mulai, waktu selesai, nama area, operator | Mencatat identitas tiap sesi pengambilan data |
| Data titik | Koordinat lokasi, waktu pembacaan, PM2.5, PM10, suhu, kelembapan, kategori risiko | Mencatat tiap pembacaan sensor pada interval 20 meter |
| Data ringkasan tren | Titik dengan kategori risiko tertinggi, kategori rata rata putaran, status perbandingan terhadap putaran sebelumnya | Mencatat hasil analisis pada tiap putaran, apakah membaik, memburuk, atau stabil |

Seluruh data ini disimpan secara permanen di basis data server agar dapat digunakan untuk analisis tren historis dalam jangka panjang. Struktur tabel lengkapnya mengikuti skema yang sudah disusun pada Dokumen Low Level Design.